# Holzvordach an gedämmter Fassade: Was Wandmaterial, Dämmebene und Anschluss vor der Montage klären müssen · Arbeitsblatt mit Checkliste

Für die praktische Planung: Ein Holzvordach vor einer gedämmten Fassade verlangt mehr als eine passende Optik und eine sichere Verschraubung. Entscheidend ist, wie die Dämmebene den Lastweg beeinflusst und wie Dachkante, Fassade und angrenzende Bauteile miteinander verbunden werden. Der folgende Leitfaden hilft, den vorhandenen Aufbau zu erfassen und eine belastbare Anfrage für die weitere Planung vorzubereiten.

# Warum die Dämmebene den Lastweg verändert

Bei einer ungedämmten Fassade werden Konsolen oder Anker üblicherweise direkt im tragenden Mauerwerk oder Beton verankert. Vor einer Wärmedämmung liegt jedoch eine zusätzliche Schicht, die die Kräfte nicht selbst aufnehmen kann. Eigengewicht, Schnee und Wind belasten das Vordach deshalb nicht nur an der sichtbaren Fassade, sondern auch den Aufbau hinter der Dämmung.

Konsolenlänge, Ankerbild und Dämmstärke müssen deshalb zueinanderpassen. Die Dämmung darf nicht als Befestigungsgrundlage dienen. Zugleich darf ihre Funktion durch eine ungünstige Durchdringung nicht unnötig beeinträchtigt werden. Wer die [Befestigung eines Holzvordachs an einer gedämmten Fassade](https://gitlab.com/info4678/1a-holzbauhamburg/-/blob/ca773cd57371aa60cab92bb0fe18412a5cb211f6/_posts/2026-10-18-holzvordach-waermedaemmung-fassade-befestigung-anschluss.md) früh berücksichtigt, kann die erforderliche Prüfung und Planung klar eingrenzen.

# Diese Angaben zum Bestand sind wichtig

Für die Vorbereitung einer Anfrage genügt zunächst eine sorgfältige Bestandserfassung. Hilfreich sind:

- Angaben zum Wandbausender hinter der Dämmung, etwa Mauerwerk, Beton, Holzständer oder eine zweischalige Bauweise;
- Art und Stärke der vorhandenen Wärmedämmung;
- Angaben zu Hohlräumen, alten Anschlüssen oder bereits vorhandenen Befestigungspunkten;
- ungefähre Maße des gewünschten Vordachs und der Eingangstür;
- Fotos, vorhandene Pläne oder Skizzen der Anschlussstelle.

Auch der Standort in Hamburg und die vorhandene Gestaltung der Eingangssituation können bei der Beurteilung hilfreich sein. Diese Informationen ersetzen weder eine Bestandsprüfung noch eine vollständige Ausführungsplanung. Sie ermöglichen aber eine realistischere Beurteilung der Befestigungsart und des benötigten Aufbaus.

# Anschluss und Wasserführung vor der Montage festlegen

Am Übergang zwischen Dacheindeckung und Fassade treffen mehrere Funktionen aufeinander. Hier muss Niederschlag kontrolliert ablaufen und darf nicht hinter Putz, Holz oder Dämmung geraten. Zu klären ist außerdem, wo die luftdichte beziehungsweise winddichte Schicht liegt und wie sie am Vordach weitergeführt wird.

Weitere wichtige Punkte sind der Tropf- und Spritzwasserbereich am Eingang, vorhandene Fensterbänke oder Anschlussprofile sowie Kontaktstellen, die nach der Montage schwer erreichbar sind. Solche Details gehören nicht nur zur Gestaltung, sondern beeinflussen Witterungsschutz, Holzschutz und die Dauerhaftigkeit der Konstruktion.

Die Anschlusslinie sollte vor Beginn der Arbeiten feststehen. Bei mehreren baulichen Eingriffen am selben Übergang hilft die Orientierung an [Gebäudefuge und Anschlussdetails am Wandübergang](https://gitlab.com/info4678/1a-holzbauhamburg/-/blob/ca773cd57371aa60cab92bb0fe18412a5cb211f6/_posts/2026-10-18-holzvordach-waermedaemmung-fassade-befestigung-anschluss.md), damit Befestigung und Fassade nicht getrennt voneinander geplant werden.

# Befestigung und Fassadenaufbau zusammendenken

Eine belastbare Lösung trennt die Funktionen des Vordachs von denen der Fassade. Das Vordach übernimmt Schutz und Abtragung seiner Lasten; Wand, Dämmung und Bekleidung müssen ihre vorhandenen Funktionen behalten. Konsolen sind daher so zu wählen und zu verankern, dass der tragende Untergrund erreicht wird und die Dämmebene möglichst wenig beeinträchtigt wird.

Neben der Befestigung muss auch die konstruktive Trennung berücksichtigt werden. Zu den offenen Punkten gehören die auftretenden Schub- und Vertikallasten, die Ausbildung der Konsolen im Dämmebereich und die Frage, ob eine eigenständige Abstützung sinnvoll ist. Auch diese Aspekte gehören in die fachliche Planung, statt allein auf dem Bauort nach einer allgemeinen Montageanleitung entschieden zu werden.

Eine gute Anfrage trennt deshalb erkennbare Bestandteile, offene Entscheidungen und bereits abgestimmte Leitplanken. So kann der weitere Planungsweg nachvollziehbar bleiben, ohne dass aus einer Vorbereitungshilfe eine ausführungsreife Konstruktion wird.

# Weitere Dokumente zum Thema

Holzvordach an gedämmter Fassade: Was Wandmaterial, Dämmebene und Anschluss vor der Montage klären müssen

Zugehöriges Dokument